AVANCE DE FEATURE ENGENIEERING

Nombre: Jose Luis Espinoza Chamaya

Franklin Alegria Barboza

TESIS: DISEÑO Y SIMULACIÓN DE ARQUITECTURAS HÍBRIDAS BASADAS EN DDPG, LQR E ISMC PARA EL BALANCEO Y LA ESTABILIZACIÓN ROBUSTA DEL PÉNDULO INVERTIDO TIPO CART-POLE.

# 1. Objetivo

Documentar las características de entrada utilizadas en DDPG y disponer de implementaciones reproducibles de dos transformaciones candidatas, conforme al diseño A/B y ablación gradual

# 2. Baseline existente

El entorno P4 usa la observación [x, velocidad del carro, ángulo, velocidad angular] en float32 y normaliza el ángulo al intervalo [-π, π). El modelo P4-60K fue seleccionado por estabilidad física y no por la recompensa de entrenamiento. En cinco semillas nominales, el mayor intervalo continuo de estabilidad estricta promedió 107,83 s. Este resultado no constituye una comparación experimental de nuevas features.

# 3. Transformaciones implementadas

| Configuración | Características | Condición |
| --- | --- | --- |
| A: Baseline | x, v, θ, ω | Código original |
| B: F.S.1 | x/2,4; v/vₛ; θ/π; ω/ωₛ | Transformación implementada; reentrenamiento pendiente |
| C: F.S.2 | x/2,4; v/vₛ; senθ; cosθ; ω/ωₛ | Transformación implementada; reentrenamiento pendiente |

Las escalas vₛ=5 m/s y ωₛ=10 rad/s son parámetros iniciales de implementación, todavía no validados como óptimos; deben fijarse y justificarse antes de evaluar modelos. La salida F.S.2 tiene cinco dimensiones y exige entrenar otra red.

# 4. Verificación realizada

Se ejecutaron pruebas unitarias de dimensiones 4/4/5, tipo float32, finitud, continuidad seno-coseno alrededor de ±π, identidad sen²θ+cos²θ≈1 y rechazo de entradas inválidas. Resultado: pruebas correctas. No se efectuó nuevo entrenamiento DDPG.

# 5. Resultados existentes y límites

En los resultados anteriores, P4-60K logró 107,832 s de permanencia continua estricta nominal (media de cinco semillas) y cinco de cinco casos con estabilidad ≥10 s. Estos resultados son evidencia de la línea base entrenada, no resultados de F.S.1 ni F.S.2. La comparación de políticas con diferentes features permanece pendiente.

# 6. Diseño experimental A/B y ablaciones

Entrenar modelos A, B y C conservando dinámica, recompensa, arquitectura, presupuesto y semillas. Evaluar en nuevas semillas compartidas: éxito, permanencia estricta, tiempo de captura, RMSE angular y de posición, esfuerzo, tiempo de entrenamiento y latencia. Registrar media y desviación estándar; no combinar cambios de features e hiperparámetros en una sola ejecución.

# 7. Evidencia y trazabilidad

El paquete contiene el código original P4, implementaciones de las transformaciones, pruebas ejecutables, CSV de evaluación existente y README de reproducción. Estado: avance funcional de Feature Engineering; ablación de rendimiento pendiente.